ПАМЯТКА № 1

К договору №___ от «__» ___________ 2017 г.

О порядке размещения груза в контейнере и правилах его крепежа

Клиент обязан подготавливать и предъявлять к перевозке грузы в надлежащей таре, согласно действующим правилам перевозки грузов ОАО РЖД РФ.

При загрузке контейнеров на складах, железнодорожных станциях, контейнерных терминалах, портах Клиент обязан соблюдать следующие правила:

- грузы в контейнерах должны размещаться таким образом, чтобы исключалась возможность перемещения их внутри контейнера при воздействии естественных в процессе перевозок усилий;

- давление груза на двери контейнера исключается. При укладке груза необходимо оставлять свободное пространство от 3 до 5 см между грузом и дверью контейнера.

- Прибивать грузы или приспособления для их крепления (стойки, клинья, скобы и др.) гвоздями к полу контейнера запрещается. Крепление груза в контейнер достигается установкой упорных брусков, цепей, ограничительных щитов (в дверном проеме контейнера), распорных рамок из досок сечением не менее 20*100 мм.

- Общая сумма зазоров между штабелями груза, а так же между грузами и стенками контейнера не должна превышать 200 мм.

- Смещение от середины контейнера общего центра массы размещенных в контейнер грузов не должно превышать: 600 мм – по длине от середины крупнотоннажного контейнера; 200 мм – по длине среднетонажного контейнера и 100 мм по ширине.

Запрещается перевозка грузов, срок доставки которых превышает срок транспортабельности, указанный в документе о качестве.

Клиент компенсирует Экспедитору все фактические затраты связанные с нарушением вышеуказанных правил, а так же с претензиями, актами, исками ОАО РЖД:

Согласно ст. 95 Устава железнодорожного транспорта РФ – Железная дорога несет имущественную ответственность за не сохранность груза после его принятия для перевозки и до выдачи его грузополучателю, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые железная дорога не могла предотвратить и устранение от нее не зависело, вследствие: причин, зависящих от грузовладельца, особых естественных свойств перевозимого груза, недостатков тары или упаковки, применением упаковки, тары  не соответствующей свойствам груза и установленным стандартам.

Согласно ст. 98 Устава железнодорожного транспорта РФ – за неправильное указание наименования груза, несоответствие указанного груза и погруженного фактически, взыскивается штраф в размере пятикратной платы за перевозку.

Согласно ст. 102 Устава железнодорожного транспорта РФ – за превышение грузоподъемности (перегруз) подвижного состава взыскивается штраф в размере пятикратной платы за перевозку.

Согласно ст. 104 и 105 Устава железнодорожного транспорта РФ – при повреждении подвижного состава при погрузке-разгрузке взыскивается штраф в размере пятикратной стоимости подвижного состава на момент повреждения, либо производится ремонт подвижного состава за счет грузовладельца.

В случае необходимости Экспедитор прилагает к Договору схему погрузки груза в контейнер. В этом случае погрузка контейнера должна осуществляться согласно данной схеме. Экспедитор не несет ответственности за повреждение (порчу) груза (иной ущерб Клиента), возникшее вследствие несоблюдения Клиентом схемы погрузки.

С памяткой ознакомлены:

От Экспедитора                                                                                  От Заказчика

Генеральный директор                                                                       Генеральный директор

ООО «КонтейнерныйСервисСибири»                                               ООО «»

________________  /Ключников Е.Г./                                             _______________ //

«__» ____________ 2017 г.                                                             «__» __________ 2017 г.

М.П.                                                                                                   М.П.